第一章 计算机网络概述

（一）名词解释

- 计算机网络----以实现资源共享和相互通信为目的，互连在一起的自治系统的集合

- ARPAnet----对Internet的形成与发展起着奠定基础作用的计算机网络。

- 电路交换网络----一种实现终端之间点对点信道按需建立的传输网络类型；

- 分组交换网络----由物理链路和采用存储转发的分组交换机组成的传输网络类型；

- 虚电路分组交换------是一种面向连接的分组交换方式。在这种方式下，通信之前需要先建立一条虚电路，然后才能进行数据传输，通信结束后需要释放虚电路。

- 数据报分组交换-----是一种无连接的分组交换方式。在这种方式下，每个分组（数据报）都是独立传输的，不需要建立和释放连接。每个数据报都包含源地址和目的地址，网络中的每个节点根据这些地址信息和路由规则选择输出端口，将数据报暂存和排队，然后在传输媒体空闲时发送到下一个节点。

- 局域网----在较小覆盖范围内的计算机相互连接所构成的计算机网络。

- 城域网----可以满足几十公里范围内的大量企业、机关、公司的多个局域网互联的需要，并能实现大量用户与数据、语音、图像、等多种信息传输的网络。

- 广域网----覆盖范围从几十公里到几千公里，可以将一个国家、地区或横跨几个洲的计算机和网络互联起来的网路。

- 网络协议----为进行计算机网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。

- 网络体系结构-------计算机网络层次结构模型与各层协议的集合。

- TCP/IP参考模型-----目前计算机网络采用的事实上的4层结构的网络参考模型。

- OSI参考模型-------开放系统互连，一个著名的采用分层体系结构的参考模型。

- 应用层------网络体系结构中的最高层，直接为用户的应用进程提供服务。

- 传输层-----网络体系结构中负责为两个主机进程之间提供端到端服务。

- 网络层------网络体系结构中,选择合适的路由，使发送端的运输层所传下来的分组能够正确无误的按照目的地址找到目的站，并交付给目的站的运输层。

- 数据链路层------网络体系结构中,在两个相邻结点间的链路上传送以帧（frame）为单位的数据。

- 物理层-------- 网络体系结构中, 实现二进制比特流传输过程。完成二进制位流与信号之间的转换。

- 面向连接服务-----一种数据传送服务类型，要求在数据传输之前建立一条连接，数据传输完毕之后释放连接。

- 无连接服务------一种数据传送服务类型，不要求建立与释放连接，而直接进行数据的传输。

- 传输（发送）时延-------一个站点从开始发送数据到数据发送完毕所需的时间

- 传播时延------信号从发送结点传播到接收结点所需的时间。

（二）单项选择题

- 目前遍布于校园的校园网属于__________。

A  LAN      B MAN   C WAN  D 混合网络

- Internet最早起源于__________。

A  ARPAnet   B 以太网  C NSFnet  D 环状网

- 下面哪种拓扑技术可以使用集线器作为连接器？__________

A 双环状	B 单环状	C 总线状	D 星状

- 随着微型计算机的广泛应用，大量的微型计算机是通过局域网连入广域网，而局域网与广域网的互联是通过__________实现的。

A 通信子网		B 路由器 		C 城域网 		D 电话交换网

- ARPAnet属于__________网络。

A 电路交换 		B 分组交换		C 虚电路		D 报文交换

- 利用各种通信手段，把地理上分散的计算机有机地连接在一起，达到相互通信而且共享软件、硬件和数据等的系统属于__________。

A 计算机网络		    B 终端分时系统

C 分布式计算机系统  	D 多机系统

- 当网络A上的一个主机向网络B上的一个主机发送报文时，路由器需要检查__________地址。

A 物理		B  IP 		C 端口		D 其他

- 在OSI参考模型中，第N层与它之上的第N+1层的关系是__________。

A 第N层为第N+1层提供服务

B 第N+1层将从第N层接收的报文添加一个报头

C 第N层使用第N+1层提供的服务

D 第N层与第N+1层相互没有影响

- 路由选择功能是在OSI模型的__________。

A 物理层		B 数据链路层		C 网络层		D 传输层

- 在下面给出的协议中，__________是TCP/IP里的应用层协议。

A  TCP和FTP		B  DNS和HTTP		C  ARP和DNS 		D  IP和UDP

在TCP/IP参考模型中TCP协议工作在__________ 。

A 应用层		B 传输层		C 互联网络层		D 主机-网络层

- 下面属于TCP/IP 协议族中网络层协议的是__________。

A ICMP、UDP、IP		B IP、DNS、ICMP

C ICMP、ARP、IP		D FTP、ICMP、SMTP

- 在OSI参考模型中，对等层相互交换信息的实体构成__________。

A 通信实体		B 相邻实体		C 对等实体		D 传输实体

- 协议是__________之间进行通信的规则或约定。

A 同一结点上下层		B 不同结点

C 相邻实体			    D 不同结点对等实体

单选(D)

- 以下哪一项不属于计算机网络的主要特征。

A.共享资源

B.自治系统

C.遵守统一的通信标准

D.交换机和路由器

单选(A)

- 以下哪一项不属于移动互联网的实现基础。

A.交换机和路由器

B.智能手机

C.APP

D.无线局域网

单选(B)

- 关于计算机网络，以下哪一项描述是错误的。

A.计算机网络是互相连接的自治系统集合

B.计算机之间通信必须遵循TCP/IP

C.计算机网络体系结构是分层结构

D.对等层之间通过协议规范通信过程

单选(A)

- 如果分层结构的最底层为1层，对于分层结构中的n层和n+1层，以下哪项描述是错误的。

A.n层功能与n+1层功能之间没有关系

B.n层需要在n+1层提供的数据上增加首部

C.n层为n+1层提供服务

D.n层功能实现过程对n+1层是透明的

单选(A)

- 以下哪一项关于OSI参考模型的描述是不正确的。

A.OSI参考模型的每层可以使用上层提供的服务

B.OSI参考模型是一个在制定标准时使用的概念性框架

C.OSI参考模型定义了开放系统的层次结构

D.OSI参考模型是开放系统互联参考模型

选(B)

- 在OSI参考模型中，同一结点内相邻层之间通过以下哪一项实现通信过程。

A.协议

B.接口

C.应用程序

D.进程

单选(D)

- 关于第2层设备，以下哪一项描述是错误的。

A.第2层设备的各个端口可以有不同的传输速率

B.第2层设备转发的对象是链路层帧

C.第2层设备具备链路层和物理层功能

D.第2层设备可以互连任意不同类型的传输网络

单选(C)

- TCP/IP体系结构中网际层提供的是以下哪一种服务。

A.无连接可靠数据报服务

B.有连接可靠虚电路服务

C.无连接不可靠数据报服务

D.有连接不可靠虚电路服务

单选(A)

- 以下哪一项关于TCP/IP传输层的描述是错误的。

A.建立传输层连接需要建立进程间数据传输路径

B.基于网际层提供的终端之间的IP分组传输服务

C.传输层与传输网络无关

D.提供进程间传输服务

单选(A)

- 以下哪一项不属于协议的三个要素。

A.实体

B.时序

C.语法

D.语义

- 如果A用户需要通过网络向B用户传送数据，则首先将数据送入应用层，在该层给它附加控制信息后送入传输层；在传输层将数据封装为（1）__________后送至网络层；在网络层将数据封装成（2）__________后发送到数据链路层；在数据链路层将数据加头部和尾部封装成（3）__________后发送到物理层；在物理层数据以（4）__________形式发送到物理线路。B用户所在的系统接收到数据后，层层剥去控制信息，最终将原数据传送给B用户。

（1） A 数据报 		B 数据流		C 报文段		D 分组

（2） A 数据流		B 报文			C 路由信息		D数据报

（3） A 数据段		B 报文			C 帧		D 分组

（4） A 比特流	    B 数据帧		C 报文			D 分组

第二章 物理层

名词解释

- 信号----是信息传输过程中承载信息的物理载体，通过电磁波或光波将信息从信源传递到信宿。

- 信道----信号传播通道。

- 数据传输速率-----每秒所能传输的二进制信息的比特数（bps）。

- 信号传播速率-----单位时间内信号在信道中的传播距离

- 全双工通信-----在一条通信线路中可以同时双向传输数据的通信方式。

- 半双工通信-----在一条通信线路中信号可以双向传送，但一个时间只能向一个方向传送的通信方式。

- 单工通信------在一条通信线路中信号只能向一个方向传送的通信方式。

选择题

1 在常用的传输介质中，__________的带宽最宽，信号传输衰减最小，抗干扰能力最强。

A 双绞线		B 同轴电缆		C 光纤		D 微波

2 在电缆中采用屏蔽可以带来什么好处？__________

A 减少信号衰减		B 减少电磁干扰辐射

C 减少物理损坏		D 减少电缆的阻抗

3 下面关于卫星通信的说法，哪个是错误的？__________

A 卫星通信通信距离大，覆盖的范围广

B 使用卫星通信易于实现广播通信和多址通信

C 卫星通信的好处在于不受气候的影响，误码率低

D 通信费用高，延时较大是卫星通信的不足之处

4 调制解调技术主要用于__________的通信方式中。

A 模拟信道传输数字数据			B 模拟信道传输模拟数据

C 数字信道传输数字数据			D 数字信道传输模拟数据

5 在同一时刻，通信双方可以同时发送数据的信道通信方式为__________。

A 半双工通信		B 单工通信		C 数据报		D 全双工通信

6 下列传输介质中，不受电磁干扰和噪声影响的是__________。

A 屏蔽双绞线		B 非屏蔽双绞线	C 光纤			D同轴电缆

7 通信信道的每一端可以是发送端，也可以是接受端，信息可由这一端传输到另一端，也可以从那一端传输到这一端。在同一时刻，信息可以每一端进行收发的通信方式为__________

A单工通信      B半双工         C全双工         D模拟

8. 下面宽带接入方式中，哪种传输速率最快______。

A．电话拨号  B．光纤同轴混合（HFC）

C．ADSL     D．光纤接入

第三章 数据链路层

名词解释

- 局域网----在较小覆盖范围内的计算机相互连接所构成的计算机网络。

- 检错码--让传输的数据包含足以使接收端发现差错的冗余信息，但不能确定哪一比特是错的。

- 帧----数据链路层的数据传输单元

- ARQ-----差错控制的一种方法，要求接收方在检测出传输差错时，就设法通知发送端重发数据，直到接收正确的数据为止。

- 物理地址------在数据链路层使用的地址形式，可以唯一地标识一个联网的设备。

- 集线器（hub）----一种工作在物理层的具有多个输入端口和多个输出端口的网络连接设备，相当于一个多端口转发器，将来自某个端口的信号转发到所有其他端口。

- 网桥（bridge）------一种工作在数据链路层的网络互连设备，可以在所连接的多个网段中接收、存储、过滤与转发帧。

- 冲突-------总线上同时出现两个或两个以上的发送信号，它们叠加后的信号波形将不等于任何发送结点输出的信号波形。

- 冲突域-------总线形或共享式以太网覆盖范围，任何终端发送的信号将传播到该范围内的每一个终端。

- 介质访问控制MAC------控制多个结点共享传输介质，发送与接收数据的方法。

- CSMA/CD--------一种解决总线争用问题的算法，通过先听再讲、边讲边听、退后再讲的步骤完成数据发送过程。

- 以太网------符合802.3标准，MAC层采用CSMA/CD方法的局域网。

- 以太网交换机------一种工作在数据链路层的局域网设备，它基于以太网协议(IEEE 802.3)工作，通过MAC地址表实现数据帧的智能转发。

- CSMA/CA------一种介质访问控制协议，就在CSMA的基础上采用冲突避免的方法对通信信道进行多路访问。

- 快速以太网----- MAC层采用CSMA/CD方法，物理层采用100Base标准、支持100Mb/s数据传输速率的局域网。

- 共享式局域网------传统方式的局域网，其中所有节点共享一条公共传输介质进行数据的发送与接收。

- 交换式局域网-----通过交换机多端口之间的并发连接实现多结点间数据并发传输的局域网。

- 最大传输单元（MTU）-----在一个特定链路上，链路层所能封装的最大数据长度。

选择题

- 下列哪一项最好地描述了以太网CRC的特征？_________

A 逐个检查每一个字符			     	B 能检查出99%以上的差错

C 检查不出有偶数个位出错的差错			D 不如奇偶校验方法可靠

- PPP协议是_________协议。

A 物理层		B 传输层		C 网络层		D 数据链路层

- 下列不属于数据链路层功能的是_________。

A封装成帧		B 电路管理功能		C差错检测功能		D 透明传输

- 流量控制实际上是对_________的控制。

A 发送方数据流量					B 接收方数据流量

C 发送、接收双方数据流量			D 链路上任意两结点间的数据流量

- 一座大楼内的一个计算机网络系统，属于_________。

A 局域网		B 城域网		C 网际网		D 广域网

- 为什么大量的广播信息会降低整个网络的性能？_________

A 网络上的每台计算机必须为每个广播信息发送一个确认信息

B 网络上的每台计算机必须处理每个广播信息

C 广播信息被自动路由到每个网段

D 广播信息不能自动转送到目的计算机

- 一个24端口的集线器的冲突域和广播域的个数分别是_________。

A 24,1			B 24,24			C 1，1			D 1，24

- 一个48端口的交换机的冲突域和广播域的个数分别是_________。

A 1，1			B 48，48			C 48，1			D 1，48

- 判断以下哪个Ethernet物理地址是正确的？_________

A  00-60-08-0A 		B  0060060A

C  00-60-08-00-0A-38 	D  202.113.16.220

- 交换式局域网的核心设备是_________。

A 路由器			B 交换机			C 集线器			D 网桥

- 一个快速以太网交换机的端口数据传输速率为100Mb/s，若该端口可以支持全双工传输数据，则该端口实际的传输带宽为_________。

A 100Mb/s			B 150Mb/s			C 200Mb/s			D 50Mb/s

- 10Base-T Ethernet 局域网中，下列说法不正确的是_________。

A  10指的是传输速率为10Mb/s

B  Base指的是基带传输

C  T指的是以太网

D  10Base-T是Ethernet局域网的一种标准

- 在一个使用集线器的10Base-T 局域网中，各台计算机连接到集线器上，此网络的拓扑结构为_________。

A 各结点之间的物理连接和逻辑连接都是星状拓扑

B 物理连接是星状拓扑，逻辑连接是总线拓扑

C 物理连接是总线状拓扑，逻辑连接是星状拓扑

D 物理连接和逻辑连接都是总线状拓扑

- 典型的局域网交换机允许10Mb/s与100Mb/s两种网卡共存，采用的技术是10/100Mb/S的_________。

A 线路交换			B 令牌控制			C 自动侦测			D 速率变换

- 下面哪项不属于使用网桥分割网络所带来的好处？_________

A 减小冲突域的范围					B 增加每个网段上每个结点所能获得的宽带

C 过滤在网段之间传输的数据			D 将广播域划分成更小的范围

- 在Ethernet中，一个数据帧从一个站点开始发送，到该数据帧完全到达另一个站点的总时间等于_________。

A 信号传播时延加上数据传输时延

B 数据传输时延减去信号传播时延

C 信号传播时延的2倍

D 数据传输时延的2倍

- 局域网交换机首先完整地接收数据帧，并进行差错检测。如果没有出现差错，则根据帧目的地址确定输出端口号再转发出去。这种交换方式为_________。

A 直接交换			B 改进的直接交换		C 存储转发交换			D 查询交换

- 以下关于CSMA/CD的说法中正确的是______。

A. CSMA/CD 应用在总线型以太网中，主要解决在多个站点同时发送数据时如何检测冲突、确保数据有序传输的问题。

B. 信道空闲时站点才能开始传送它的帧。

C. 如果两个站点同时开始传送，当它们侦听到信号的冲突，则暂停帧的发送。

D. 以上都对

- 交换机收到一个帧，但该帧的目标地址在其MAC地址表中找不到对应，交换机将______

A、丢弃

B、退回

C、洪泛

D、转发

- 目前引发人们对无线局域网广泛需求的重要因素是无线局域网具有（ ）。

A. 高可靠性

B.高安全性

C.高传输速率

D.移动通信能力

- CSMA/CD算法的主要功能是( )。

A解决终端争用广播信道的问题

B链路层差错控制

C MAC帧寻址

D MAC帧帧对界

- 网卡是完成     功能的 （ c ）

A.物理层

B.数据链路层

C.物理层和数据链路层

D.数据链路层和网络层

- 100BASE-TX中，所用的传输介质是 ( )

A. 3类双绞线

B. 5类双绞线

C. 1类屏蔽双绞线

D. 任意双绞线

- 下列关于集线器的描述中，错误的是（ D ）

A连接到集线器的所有结点属于一个冲突域

B连接到集线器的结点发送数据时，将执行CSMA/CD介质访问控制方法

C通过在网络链路中串接一个集线器可以监听该链路中的数据包

D 连接到一个集线器的多个结点不能同时接收数据帧

- 网桥转发数据的依据是（）。

A. ARP表

B. MAC地址表

C. 路由表

D. 访问控制列表

- 关于ARP表，以下描述中正确的是：

A．提供常用目标地址的快捷方式来减少网络流量

B．用于建立IP地址到MAC地址的映射
C．用于在各个子网之间进行路由选择

D．用于进行应用层信息的转换

第四章 网络层

名词解释

- 路由器----工作在网络层，是一种具有多个输入、输出端口、实现IP分组转发的数据报分组交换机。

- IP地址-----一种独立于传输网络，用于唯一标识互联网络中每一个终端的地址格式。

- IP协议----- TCP/IP协议中的提供不可靠、无连接、“尽力而为（best-effort）”的数据报传送服务的网络层协议。

- 无类域间路由选择（CIDR）----一种允许随意改变IP地址中网络号和主机号位数的编址方式，可减少路由表中的表项的一种技术。

- 路由----路由器选择、确定通往某个终端的传输路径的过程。

- 路由协议----一种路由器之间为自动建立路由表而制定的规则。

- RIP----是一种分布式、基于距离矢量的路由选择协议

- 静态路由---人工设置的路径选择路由。

- 动态路由----路由器中的路由项主要通过路由协议动态生成。

- ICMP-----一种用于监测IP网络是否运行正常，并提供差错报告的基于IP的协议。

- 地址解析协议(ARP)-----从已知的IP地址找出对应IP地址的物理地址时所采用的协议。

- 最大传输单元（MTU）-----在一个特定链路上，链路层所能封装的最大数据长度。

- Ping命令-----利用“ping”命令可以检查网络是否连通，帮助我们分析和判定网络故障。

- Tracert命令---- 是路由跟踪实用程序，用于确定访问目标地址所经过的路径。Tracert 命令使用用 IP 生存时间 (TTL) 字段和 ICMP 错误消息来确定从一个主机到目标主机的路由.

选择题

IP地址由一组_________比特的二进制数字组成。

A 8				B 16 			C 32				D 64

在下面的IP地址中属于C类地址的是_________。

A 141.0.0.0						B 10.10.1.2

C 197.234.111.123					D 225.33.45.56

ARP协议的主要功能是_________。

A 将IP地址解析为物理地址

B 将物理地址解析为IP地址

C 将主机域名解析为IP地址

D 将IP地址解析为主机域名

要构建一个可连接10个主机的网络地址块，则最适合该地址块的子网掩码为_________。

A 255.255.255.0					B 255.255.255.248

C 255.255.255.240					D 255.255.255.224

关于IP提供的服务，下列哪些说法是正确的？_________

A  IP提供不可靠的数据报传送服务，因此数据报传送不能受到保障

B  IP提供不可靠的数据报传送服务，因此它可以随意丢弃数据报

C  IP提供可靠的数据报传送服务，因此数据报传送可以受到保障

D  IP提供可靠的数据报传送服务，因此它不能随意丢弃报文

IP数据报穿越Internet过程中有可能被分片。在IP数据报分片以后，下列哪些设备（或哪个设备）负责IP数据报的重组？_________

A 源主机						B 目的主机

C 分片途经的路由器				D 分片途经的路由器或目的主机

在Internet中，一个路由器的路由表通常包含_________。

A 目的网络和到达该目的网络的完整路径

B 所有的目的主机和到达该目的主机的完整路径

C 目的网络和到达该目的的网络路径上的下一个路由器的IP地址

D 互联网中所有的路由器的IP地址

下面哪个IP地址是有效的？_________

A 202.280.130.45					B 130.192.33.45

C 192.256.130.45					D 280.192.33.456

RIP协议允许的最大跳数是_________。

A 16				B 15				C 30				D 25

如果CIDR地址块是192.3.7.0/24，划分子网后的子网掩码是255.255.255.248，划分的最大子网数量和每一个子网可以分配的IP地址数量分别是(   )。

A   (32，8)				B  (32，6)

C  (8，32）				D  (8，30）

下列哪项可以与术语“物理地址”互换使用？_________

A  MAC地址			B 下一跳地址			C 接口地址			D 网络地址

关于ARP表，以下描述中正确的是______

A．提供常用目标地址的快捷方式来减少网络流量

B．用于建立IP地址到MAC地址的映射
C．用于在各个子网之间进行路由选择

D．用于进行应用层信息的转换

下面关于ICMP协议的描述中，正确的是____。

A．ICMP协议根据MAC地址查找对应的IP地址
B．ICMP协议把公网的IP地址转换为私网的IP地址
C．ICMP协议用于控制数据报传送中的差错情况
D．ICMP协议集中管理网络中的IP地址分配

在Internet中，IP数据报从源结点到目的结点可能需要经过多个网络和路由器。在整个传输过程中，IP数据报头部中的_________。

A 源地址和目的地址都不会发生变化

B 源地址有可能发生变化而目的地址不会发生变化

C 源地址不会发生变化而目的地址有可能发生变化

D 源地址和目的地址都有可能发生变化

在Internet中，IP数据报的传输需要经由源主机和中间路由器到达目的主机，通常_________。

A 源主机和中间路由器都知道IP数据报到达目的主机需要经过的完整路径

B 源主机知道IP数据报到达目的主机学要经过的完整路径，而中间路由器不知道

C 源主机不知道IP数据报到达目的主机需要经过的完整路径，而中间路由器知道

D 源主机和中途路由器都不知道IP数据报到达目的主机需要经过的完整路径

动态路由选择和静态路由选择的主要区别在哪里？_________

A 动态路由选择需要维护整个网络的拓扑结构信息，而静态路由选择之需要维护有限的拓扑结构信息

B 动态路由选择需要使用路由选择协议去发现和维护路由信息，而静态路由选择只需要手动配置路由信息

C 动态路由选择的可扩展性要大大优于静态路由选择，因为在网络拓扑发成变化时路由选择不需要手动配置区通知路由器

D 动态路由选择使用路由表，而静态路由选择不使用路由表

应用程序PING 发出的是___报文。 （C）

A、TCP 请求报文。					B、TCP 应答报文。

C、ICMP 请求报文。					D、ICMP 应答报文。

下面______命令用于测试网络是否连通。

A：telnet					B：nslookup

C：ping					D：ftp

IP地址块 59.67.159.125 / 11 的子网掩码可写为（）

A 255.128.0.0				B 255.192.0.0

C 255.224.0.0				D 255.240.0.0

IPv4与IPv6分别采用多少位来表示一个IP地址？_________

A 32,256			B 16,64			C 32,64			D 32,128

第五章 传输层

名词解释

- TCP------面向连接的，提供进程间按序、可靠传输服务的传输层协议。

- UDP------无连接的，仅提供进程间传输服务的传输层协议。

- 流量控制-----通过限制发送方发送的数据速率或数据量，从而使其发送速率不超过接收方能力的速率的一种技术。

- 通知窗口-------用于流量控制的一个参数，接收端为实现流量控制，用于对发送端的发送窗口大小实施控制的一个参数。

- 重传定时器------一个用于确定TCP报文已经丢失的定时器。

- 差错控制机制----在网际层提供的尽力而为服务的基础上 ，实现进程间按序、可靠传输服务的机制。

- 拥塞控制机制----一种使发送端能够感知网络拥塞，并调整发送窗口大小，以此缓解、直至消除网络拥塞的机制。

- 最大报文段长度（MSS）----TCP报文段头部的一个选项，定义接收端所能接收的TCP报文段中的最长数据块，这个值在连接建立时由连接双方协商确定。

选择题

1 在TCP/IP参考模型中，传输层的主要作用是在互联网络的源主机与目的主机对等实体之间建立用于会话的_________。

A 点到点连接					B 操作连接

C 端到端连接					D 控制连接

2 下列协议中属于面向连接的是_________。

A IP					B UDP				C DHCP				D TCP

3 关于TCP和UDP端口，下列说法中正确的是_________？

A TCP和UDP分别拥有自己的端口号，二者互不干扰，可以共存于同一台主机

B TCP和UDP分别拥有自己的端口号，但二者不能共存于同一台主机

C TCP和UDP的端口号没有本质区别，二者互不干扰，可以共存于同一台主机

D TCP和UDP的端口号没有本质区别，但二者相互干扰，不能共存于同一台主机

4 下述哪一项是描述TCP差错控制机制的关键词( )。

A 检错码、序号、确认应答和重传

B 端口、序号和窗口

C 流量控制、拥塞控制和拥塞窗口

D 慢启动、拥塞避免和慢启动阈值

5 下列关于TCP协议的说法中，哪一个是错误的？_________

A TCP协议可以提供可靠的数据流传输服务

B TCP协议可以提供面向连接的数据流传输服务

C TCP协议可以提供全双工的数据流传输服务

D TCP协议可以提供面向非连接的数据流传输服务

6 可靠的传输协议中的“可靠”指的是_________。

A 使用面向连接的会话					B 使用“尽力而为”的传输

C 使用滑动窗口来维持可靠性				D 使用确认机制来确保传输的数据不丢失

7 一条TCP连接的建立过程包括_________个步骤。

A 2				B 3				C 4				D 5

8  TCP报文中，确认号为1000表示（     ） 。

A 已收到 998B		B已收到 999B

C已收到 1000B		D 已收到 1001B

10  TCP/IP的传输层协议使用哪一种地址形式将数据传送给上层应用程序？_________

A IP地址		B MAC地址			C 端口号			D 套接字（socket）地址

11 计算机网络最本质的活动是分布在不同地理位置的主机之间的_________。

A 数据交换			B 网络连接			C 进程通信			D 网络服务

12  TCP是TCP/IP协议族中的（1）_________协议，使用（2）_________次握手协议建立传输连接。当连接的主动方发出SYN连接请求后，等待对方应答（3）_________。

（1）A 传输层			B 网路层			C 会话层			D 应用层

（2）A  1				B  2				C  3				D  4

（3）A  SYN,ACK		B FIN,ACK			C PSH,ACK			D RST,ACK

9 在一个TCP连接的数据传输阶段，如果发送端的发送窗口值由2000变为3000，意味着发送端可以_________。

A 在收到一个确认之前可以发送3000个TCP报文段

B 在收到一个确认之前可以发送1000个字节

C 在收到一个确认之前可以发送3000个字节

D 在收到一个确认之前可以发送2000个TCP报文段

13 主机甲与主机乙之间已建立一个TCP连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的TCP段，分别包含300B和500B的有效载荷，第一个段的序列号为200，主机乙正确接收两个段后，发送给主机甲的确认序列号是（     ） 。

A．500				B．700				C．800				D．1000

14在 TCP协议中，假定发送方在发送了序列号为100、数据段大小为100B的报文段后又发送了一个数据段大小为200B的报文段，那么接收方收到这两个报文段并且检查无错后，发回的确认号是（    ） 。

A. 200			B. 401			C. 400			D. 501

第六章	应用层

名词解释

- DNS服务------用于实现域名到 IP 地址的解析的网络服务。

- E-mail 服务------利用Internet发送与接收电子邮件的基本服务。

- FTP协议------文件传输协议，用于实现客户和文件服务器之间文件传输的一种协议。

- DHCP 协议------动态主机配置协议是一种自动为终端配置网络信息的协议。需要设置专门的DHCP服务器

- HTTP协议 ------超文本传输协议，用于浏览器访问WEB服务器的应用协议，是一种请求、响应型协议

- URL------对能从Internet上得到的资源的位置和访问方法的一种表示。

- SMTP协议------简单邮件传送协议，用于实现互联网中电子邮件发送功能的协议。

- POP3协议------邮局协议是一个简单、功能有限的邮件接收的读取协议。

单项选择

1、电子邮件协议SMTP、HTTP协议依赖-------------协议提供的服务。

A、TCP   B、UDP    C、ICMP     D、IGMP

2、在电子邮件程序向邮件服务器中发送邮件时，使用的是简单邮件传送协议SMTP，而电子邮件程序从邮件服务器中读取邮件时，可以使用----------协议。

A、PPP     B、POP3     C、P-to-P        D、NEWS

3、关于C/S结构，以下哪一项描述是错误的(  )。

A、C/S结构由客户和服务器组成    B、资源集中在服务器上

C、服务器进程一直维持运行状态    D、客户需要分配固定的IP地址和端口号

4、标准的URL由3部分组成：协议类型、主机名和             。

A、客户名 B、浏览器名 C、文件路径 D、进程名

5、从协议分析的角度，WWW服务的第一步操作是浏览器对WWW服务器的------。

A、地址解析    B、传输连接建立    C、域名解析   D、会话连接建立

6、DNS的作用是(    )。

A  域名至IP地址转换            B  IP地址至物理地址转换

C  物理地址至IP地址转换        D  IP地址至域名转换

7. 浏览器与Web服务器之间使用的应用层协议是（   ）。

A  DNS  B. SNMP    C. HTTP    D. SMTP

10. 以下哪一项，不是使用域名表示主机的原因(    )。

A  IP地址难记

B  IP地址与主机物理位置有关

C  域名给出主机完整的组织属性

D  无法获取主机的IP地址

11  关于分层域名结构，以下哪一项描述是错误的( )。

A  分层域名结构可以完整标识主机的组织属性

B  分层域名结构更容易为每一个主机产生唯一的完全合格的域名

C  分层域名结构使得完全合格的域名更加好记

D  分层域名结构与子网划分一致

8. 下面对应用层协议说法正确的有（ ）

（a）DNS 协议支持域名解析服务，其服务端口号为80。

（b）电子邮件系统中，发送电子邮件采用SMTP协议。

（c）电子邮件系统中，发送电子邮件采用POP3协议。

（d）FTP 协议提供文件传输服务，并仅使用一个端口。

9 下列关于DHCP配置的叙述中，错误的是(  )。

A、在Windows环境下，客户机可用命令 ipconfig /renew 重新申请IP地址

B、若可供分配的IP地址较多，可适当增加地址租约期限

C、DHCP服务器不需要配置固定的IP地址

D、DHCP服务器可以为不在同一网段的客户机分配IP地址

12一台主机希望解析域名www.abc.com.cn，如果该主机配置的域名服务器地址为202.120.66.88，根域名服务器地址为10.11.12.13，www.abc.com.cn的授权域名服务器地址为202.113.33.77，该主机解析该域名时首先访问的域名服务器地址为( )。

A   202.120.66.88

B   10.11.12.13

C   202.113.33.77

D   不确定，三个域名服务器任选一个

13  关于域名解析过程，以下哪一项描述是错误的( )。

A  任何一个域名服务器可以作为本地域名服务器

B  解析过程是从本地域名服务器开始寻找负责管理完全合格的域名所在域的域名服务器

C  域名解析过程可以分为迭代解析过程和递归解析过程

D  将根域名服务器作为本地域名服务器将大大缩短解析时间

判断题

- 网络体系结构中的分层设计是方便保持网络灵活且易于修改。T

- 传输层协议是端到端协议。T

- TCP/IP体系结构网际层和网络接口层定义了IP分组跨多个传输网络实现端到端传输的过程。T

- UDP协议提供面向连接传输服务。F

- IP协议提供的是无连接可靠的数据报服务。F

- 连接在同一传输网络上，且分配网络地址相同的IP地址的两个端点之间通信需要经过路由器。F

- TCP协议因为面向字节流，所示实现过程简单。F

- 路由项中指定下一跳地址，表示只有下一跳地址指定的路由器才能继续转发前一跳路由器根据该路由项转发的IP分组。T

- 主机可以通过DHCP自动配置网络信息。T

- DNS采用分层的域名结构，由单一组织管理和实施。F